Numer postępowania:

SR/XV-270-6-EFK/25

Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………………

pieczęć lub oznaczenie wykonawcy

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 kpl.

| L.p. I | Parametry II | Parametr wymagany (graniczny) III | Parametr oferowany TAK/NIE, podać/ opisać wartości oferowane IV | Zakres punktacji V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Nazwa handlowa urządzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Model/typ i numer katalogowy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Producent i kraj pochodzenia | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Rok produkcji nie starszy niż 2025. Wymagane jest zaoferowanie urządzenia fabrycznie nowego (wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, aparat nieużywany, nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, nieregenerowany, kompletny, nieuszkodzony, sprawny technicznie, gotowy do pracy aktualnie produkowany na rynku.). | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem do archiwizacji. Wprowadzony na rynek nie wcześniej, niż w 2025 roku. | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Monitor kolorowy o rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli i przekątnej ekranu min. 23" | Tak – podać |  | 23” - 0 pkt > 23” - 10 pkt |
| 3. | Monitor na przegubowym ramieniu, z możliwością regulacji położenia w trzech płaszczyznach | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Możliwość obrotu i zmiany wysokości pulpitu operatora wraz z monitorem | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna z fizycznymi klawiszami na pulpicie lub wysuwana spod pulpitu operatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Programowalny ekran dotykowy służący do sterowania niektórymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 13” | Tak – podać |  | ≤ 13,5” - 0 pkt > 13,5” - 10 pkt |
| 7. | Uchwyty na głowice umiejscowione po obu stronach aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Aparat wyposażony w 4-skrętne koła wyposażone w hamulec oraz blokadę skrętu | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Ciężar konsoli (bez peryferiów i głowic) poniżej75 kg | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Podgrzewacz żelu zintegrowany z urządzeniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 11. | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5-22 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm zależna od sondy i ustawień | Tak – podać |  | ≤ 45 cm - 0 pkt > 45 cm - 10 pkt |
| 14. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – min. 2000 obrazów/s (zależna od sondy i ustawień) | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Dynamika systemu min. 420 dB | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 16. | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości: min. 12 razy | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 17. | Możliwośc jednoczesnego podłączenia 6 głowic obrazowych | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Przełączanie głowic z klawiatury/pulpitu, możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | Tak |  | Bez punktacji |
| 19. | Oparty na sztucznej inteligencji system dobierania presetu na podstawie rozpoznanego na ekranie badanego organu | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 20. | Aparat wyposażony w funkcję umożliwiającą obsługę systemu w postaci komend głosowych | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 21. | Bezprzewodowa głowica zawierająca dwie głowice: convex i liniową, wraz z moniorem zewnętrznym, pozwalająca na wykonywanie badań w środowisku operacyjnym, | Tak |  | Bez punktacji |
| - OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |  |
| 1. | Tryby obrazowania i ich kombinacje min.: 1. B-mode 2. B+B 3. M-mode i anatomiczny M-Mode 4. B+M-mode 5. CD - Doppler kolorowy 6. PW - Doppler spektralny 7. PD - Power Doppler 8. B+CD 9. B+PD 10. B+CD+PW (triplex) 11.Obrazowanie harmoniczne z kodowaniem wiązki | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Obrazowanie typu „Compound” ze złożonym skanowaniem wielokierunkowym (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) w trakcie nadawania i odbioru, współpracujące” na żywo” z trybami kolor i Power Doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Maksymalna liczba wiązek ultradźwiękowych tworzących obraz w obrazowaniu „compound” – min. 8 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu | Tak |  | Bez punktacji |
| 6. | Dynamiczne ciągłe ogniskowanie w całym zakresie głębokości | Tak |  | Bez punktacji |
| 7. | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | Tak |  | Bez punktacji |
| 8. | Obrazowanie panoramiczne, minimalna długość skanu 50 cm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 9. | Obrazowanie w trybie kolor doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 10. | Zakres regulacji uchylności pola w trybie Dopplera kolorowego min. +/-20° | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach z pamięci | Tak |  | Bez punktacji |
| 12. | Obrazowanie mikroprzepływów w wysokiej rozdzielczości | Tak |  | Bez punktacji |
| 13. | Obrazowanie wolnych przepływów bez wykorzystania zjawiska dopplera, oparte na śledzeniu „plamek” (speckle tracking) | Tak |  | Bez punktacji |
| 14. | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi (np. S-Flow, RadiantFlow, SMI | Tak |  | Bez punktacji |
| 15. | Wyświetlanie na podzielonym ekranie w czasie rzeczywistym obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | Tak |  | Bez punktacji |
| 16. | Obrazowanie w trybie dopplera spektralnego z falą pulsacyjną | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min: 1,0-18 mm | Tak – podać |  | 1,0-16mm - 0 pkt > 1,0-16mm - 10 pkt |
| 18. | Możliwość korekty kąta bramki dopplerowskiej min. ±88° | Tak – podać |  | ±88°- 0 pkt > ±88° - 10 pkt |
| 19. | Dostępne zarówno w czasie rzeczywistym jak i po zamrożeniu: 1. Automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu 2. Przesunięcie linii bazowej 3. Korekcja kąta dla trybu Dopplera spektralnego | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Zapis danych obrazowych w archiwum aparatu w formacie RAW DATA, pozwalający na późniejszą obróbkę w takim samym zakresie jak w czasie badania, w tym min.: 1. Możliwość zmiany wzmocnienia obrazu 2D 2. Możliwość zmiany wzmocnienia i wyłączenia trybu Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum 3. Możliwość zmiany mapy Color Doppler na obrazach zatrzymanych i zapisanych w archiwum 4. Możliwość zmiany położenia linii bazowej i korekcji kąta dla trybu Dopplera spektralnego dla obrazów zapisanych w archiwum 5. Możliwość wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum w takim samym zakresie jak podczas wykonywanego badania | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - OPROGRAMOWANIE |  |  |  |  |
| 1. | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie – min. 8 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Pomiar min. odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Elastografia fali poprzecznej, ze wskaźnikiem jakości pomiaru, dostępna na głowicy convex, liniowej, wraz z oprogramowaniem dla oceny stłuszczenia wątroby w celu ułatwienia wczesnej identyfikacji i monitorowania pacjentów z NAFLD, NASH lub ASH. | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Elastografia uciskowa typu Strain dostępna na głowicach liniowych | Tak |  | Bez punktacji |
| - GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |  |
| GŁOWICA CONVEX – 1 szt. |  |  |  |  |
| 1. | Szerokopasmowa głowica convex wykonana w technologii pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. Pure Cristal, Single Cristal) lub matrycowej, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 4. | Kąt obszaru skanowania min. 80º | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Obrazowanie harmoniczne, min. 5 różnych par częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 5 różnych częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 7. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 4 różne częstotliwości | Tak - podać |  | Bez punktacji |
| GŁOWICA LINIOWA – 1 szt. |  |  |  |  |
| 8. | Szerokopasmowa głowica liniowa ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 9. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 3,0 – 7,5 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 10. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 192 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 11. | Szerokość pola skanowania z zakresu 40-45 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 12. | Obrazowanie harmoniczne, min. 5 różnych par częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 13. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 4 różnych częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 14. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 4 różne częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 15. | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | Bez punktacji |
| GŁOWICA LINIOWA – 1 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Szerokopasmowa głowica liniowa wysokiej rozdzielczości o konstrukcji matrycowej, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  | Bez punktacji |
| 17. | Zakres częstotliwości obejmujący przedział 6-15 MHz | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 18. | Ilość elementów piezoelektrycznych min. 1000 | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 19. | Szerokość pola skanowania z zakresu 49-55 mm | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 20. | Obrazowanie harmoniczne, min. 4 różnych par częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 21. | Obrazowanie w trybie kolor doppler, min. 5 różnych częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 22. | Obrazowanie w trybie dopplera pulsacyjnego (pw-D) min. 3 różne częstotliwości | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 23. | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | Bez punktacji |
| - ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |
| 1. | Videoprinter monochromatyczny zintegrowany z aparatem | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Możliwość eksportu obrazów i pętli obrazowych w formatach zgodnych z systemami WINDOWS i DICOM a także nieobrobionych danych – RAW DATA | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 3. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów i pętli na lokalnym SSD o pojemności min. 512 GB i napędzie DVD | Tak – podać |  | ≤ 750 GB - 0 pkt > 750 GB - 10 pkt |
| 4. | Zapis obrazów na płytach DVD w formatach min.: jpg, avi, DICOM. System automatycznie dogrywający do płyty przeglądarkę umożliwiającą odtworzenie na komputerach PC bez konieczności instalowania specjalizowanego programu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 5. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach min. AVI, JPEG, DICOM. Gniazda USB min. 2.0 na konsoli aparatu | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| 6. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI lub DVI | Tak – podać |  | Bez punktacji |
| - MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU (DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT) MIN. |  |  |  |  |
| 1. | Funkcja nałożenia (fuzji) obrazu na zaimportowane obrazy z innych modalności (m.in. CT, MR, PET/CT) oraz nawigacji przestrzennej | Tak |  | Bez punktacji |
| 2. | Funkcja – automatycznego pomiaru kompleksu intima media z min. 100 punktów pomiarowych | Tak – podać |  | 120 punktów – 0 pkt > 120 punktów – 10 pkt |
| - DOTYCZY CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPISANEGO W NINIEJSZYM PAKIECIE |  |  |  |  |
| - POZOSTAŁE WARUNKI ORAZ WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO* |  |  |  |  |
| 1. | ### Okres gwarancji min. 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji. | Tak – podać |  | Punktacja – określona w SWZ w Rozdziale XVII |
| 2. | Szkolenie personelu Zamawiającego w cenie oferty. | Tak |  | Bez punktacji |
| 3. | Dostarczenie i instalacja przedmiotu zamówienia w cenie oferty | Tak |  | Bez punktacji |
| 4. | Instrukcja w języku polskim. | Tak |  | Bez punktacji |
| 5. | Autoryzacja producenta na serwis gwarancyjny i po gwarancyjny oferowanej aparatury lub umowa z autoryzowanym serwisem w Polsce. | Tak |  | Bez punktacji |

* Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji (rękojmi) na cały zaoferowany asortyment w jednej, „sztywnej” ilości miesięcy. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji. Gwarancja (rękojmia) udzielona musi zostać w sposób niepodzielny. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować okres gwarancji 
w pełnych miesiącach (okres gwarancji liczony jest w miesiącach). Okres gwarancji liczony od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia. Ewentualna gwarancja zaoferowana powyżej 48 miesięcy zostanie dla porównania i oceny ofert przyjęta 
i przedstawiona do wzoru jako 48 miesięczna. Okres gwarancji udzielony na ponad 48 miesięcy nie zostanie dodatkowo punktowany.

UWAGA:  Parametry wymagane (parametr, wartość graniczna) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Wymóg jest następujący – wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt medyczny jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do podjęcia działalności bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Ilość punktów serwisowych w Polsce (przynajmniej jeden punkt): ...................................................

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY – 1 kpl.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa urządzenia Model/typ i numer katalogowy | ilość | VAT% | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość oferty netto | Wartość oferty brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny – 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |